ROTEIRO

Atualizações das Informações do

Sistema de Cadastro de Barramentos da Rede de Simulação – SISBAR

PAR/PEL 23-27

Informações Gerais:

Nesse sistema são cadastrados os barramentos (número e nome) que são utilizados na rede de simulação dos estudos elétricos do ONS.

Para cada novo ciclo estudo elétrico (PAR/PEL, Quadrimestral ou Mensal) será associado o conjunto de barramentos cadastrados no SISBAR e disparado um processo de criação automática de estudo no SCPCB. O SCPCB utiliza o subconjunto de barramentos que possui representação de previsão carga ou geração de algumas usinas.

Antes da criação do estudo no SCPCB pelo ONS, deve ser avaliada a necessidade atualização de informações de alguns barramentos, pelos Agentes, e em caso positivo enviar as atualizações ao ONS para que esse atualize o SISBAR.

As informações enviadas e alteradas no SISBAR serão utilizadas pelo SCPCB para permitir ou não a gravação dos dados de previsão carga na base do sistema.

As informações de barramentos a serem avaliadas pelos agentes são herdadas do estudo do ciclo anterior e são apresentadas no arquivo SISBAR_relatorio.xlsx, em colunas nomeadas conforme destacado em vermelho nos itens abaixo:

- Ativação – data de início de representação barramento no estudo (ex. data de início de operação).

- Desativação – data de fim de representação do barramento no estudo, se houver.

- Tipo – indica se o barramento possui representação de previsão de carga/geração no estudo e será visualizado pelo SCPCB ou não (outros barramentos da rede de simulação).

- CC - Possui representação de previsão de carga/geração, neste caso o barramento será apresentado os arquivos do SCPCB para receber previsões de carga.

- -- - Não possui representação de previsão de carga/geração, neste caso o barramento não será apresentado no SCPCB.

- C/G/A - Indica como será apresentado o barramento tipo CC no SCPCB:

- C - Apenas para representação de carga.

- G - Apenas para representação de geração.

- A - Ambas representações: carga e geração.

- OBS: “A/N” – Indica que o agente só possui representação de carga no barramento, no caso de barramento compartilhado com outro(s) agente(s), embora o(s) outro(s) agente(s) do  barramento possue(m) ambas representações (carga e geração).

Outras informações que constam em colunas arquivo SISBAR_relatorio.xlsx, e poderão ser utilizadas como filtro para auxiliar a análise das atualizações das informações:

- No. – Número do barramento.

- Nome – Nome do barramento.

- Agente – Nome do agente que possui representação de carga/geração no barramento.

- Comp. – indica se o barramento é compartilhado com outro agente:

- S – Sim.

- N – Não.

- A/D – Indica se o barramento está ativo no estudo.

- A – Ativo.

- D – Desativado (foi utilizado apenas em estudos passados).

- Situação – Indica a situação da ativação dos barramentos em relação ao horizonte do estudo.

- Efetiva – Barra existente. Sua data de ativação é anterior a data de início do horizonte do estudo.

- Em Efetivação – Barra futura, mas entra no decorrer do horizonte do estudo. Sua data de ativação está dentro do horizonte do estudo.

- Futura – Barra futura. Sua data de ativação é posterior a data de fim do horizonte do estudo.

Ações para Atualização:

- Na coluna Agente, filtrar o nome do agente da avaliação das informações de barramentos.

- Na coluna Tipo, filtrar os barramentos do tipo CC.

- Na coluna A/D, filtrar os barramentos A (ativos).

- Na coluna Ativação, verificar se a data prevista para início de representação do barramento na rede de simulação está correta ou necessita de revisão (antecipação ou postergação) para esse estudo. Dever ser utilizado o filtro da coluna Situação par facilitar a análise.

- Barras Efetivas (com datas anteriores a 01/01/2022) – Verificar se as barras, principalmente com datas previsão de início de representação no ano de 2020 realmente foram efetivadas (entraram/entrarão em operação ou já são/serão existente antes de 01/01/2022) ou precisam ser atualizadas (postergadas, nesse caso). Para as barras com ativação confirmadas, não há necessidade de corrigir para a data correta da efetivação da ativação, basta manter a data anterior a 01/01/2021, que já está no relatório.

- Barras Em Efetivação ou Barras Futuras – Verificar se há necessidade de atualização: antecipação ou postergação.

Ver item 3.1.e e Anexo I (tabelas de cronograma de obras relativas as barras de fronteira da rede básica) do Termo de Referência da Consolidação de Carga para Estudos Elétricos; cronograma de obras da rede de distribuição do agente; e eventuais alterações de representações de barras dos estudos de curto prazos.

Em caso de necessidade atualização das datas, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números das barras e suas novas datas de ativação (coluna Ativação).

- Caso algum barramento tenha previsão de desativação de sua representação da rede de simulação no horizonte do estudo, ou caso já tenha previsão de desativação no ciclo anterior, mas precise de atualização, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números dos barramentos e suas novas datas de desativação (coluna Desativação).

- Retirando os eventuais filtros de data ou situação (para análise dos itens 3 e 4), verificar necessidade de correção ou alteração do parâmetro C/G/A que indica como será apresentado o barramento tipo CC (C – carga, G – geração e A – carga e geração) no SCPCB. Em caso de necessidade correção ou alteração, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números dos barramentos e seus parâmetros C, G ou A (coluna C/G/A).

- Verificar se na lista filtrada de barramentos do tipo CC constam barramentos que, embora existentes na rede de simulação, não possuem ou passarão a não possuir representação de carga/geração em todo horizonte do estudo. Em caso positivo, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números dos barramentos e “--“ na coluna Tipo).

- Verificar se, na lista filtrada de barramentos do tipo CC, faltam barramentos que possuem representação de carga/geração no estudo. Se faltarem, verificar se os barramentos identificados com faltantes constam da lista filtrada de barramentos tipo “--".

- Em caso positivo, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números dos barramentos e “CC“ na coluna Tipo. Na coluna C/G/A parâmetro C, G ou A conforme deve ser apresentado o barramento tipo CC no SCPCB. Nas colunas Ativação e/ou Desativação informa atualização das datas, se necessário.

- Em caso negativo, os barramentos não existem na base do SISBAR, sendo necessário incluir os barramentos no sistema. Para tanto, preencher no arquivo SISBAR_atualização.xlsx as seguintes colunas: Ação (inclusão); Nome, Ativação, Desativação (se houver), Tipo e C/G/A, relativas as informações dos barramentos.

- Verificar necessidade de correção ou alteração do nome do barramento. Caso necessário, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração), os números das barras e suas alterações de nomes (coluna Nome).

- Verificar necessidade de correção ou alteração ou inclusão do nome dos agrupamentos de barramento para o SCPCB. Caso necessário, informar no arquivo SISBAR_atualização.xlsx: Ação (alteração ou Inclusão), os números das barras e seus agrupamentos (colunas Agrup).

- Nos casos de alteração, preencher no arquivo SISBAR_atualização.xlsx apenas as colunas cujos dados serão alterados.